西安电子科技大学

组网与运维综合实验     课程实验报告

实验名称             配置NAT

成  绩

网络与信息安全 学院   2118021  班

姓名    盖乐     学号  21009200991

同作者

实验日期   2023  年  11  月 9 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

静态路由

一、实验目的

1. 配置H3C路由器NAT功能，实现一对一静态NAT；

2. 熟悉NAT查看、监测和调试的相关命令；

3. 配置H3C路由器动态NAT的Basic NAT方式；

4. 配置H3C路由器动态NAT的NAPT方式；

5. 配置H3C路由器动态NAT的EASY IP方式；

6. 配置H3C路由器作为内部服务器；

7. 熟练使用FTP命令进行文件的上传和下载；

8. 熟悉FTP服务查看、监测和调试的相关命令。

二、实验要求

1. 1台具有24个以太网接口的路由器；

2. 2台装有Windows系列操作系统的PC（台式机或笔记本）；

3. 2条双绞跳线（交叉线）；

三、实验步骤

1. 配置静态NAT

（截取你自己的配置界面，并配以简单文字解释重要命令的含义。）

实验前先正确配置PC1、PC2的IP地址以及网关：

配置H3C-R1的接口地址

interface gigabitethernet0/0进入指定接口

ip address XXX 配置指定接口的ip地址

进行静态NAT配置

nat static 192.168.1.1 202.1.1.10 配置一对一静态地址转换映射，192.168.1.1为内网IP地址，202.1.1.10为外网IP地址

nat outbound static 在接口视图下，配置的NAT静态转换在接口上生效。此命令用在连接外网的接口上。

2. 从PC上查看NAT是否成功

（截取你自己的配置界面，并配以简单文字解释重要命令的含义。）

完成配置后，在PC1上使用Ping命令访问PC2：

在PC2上使用Ping命令访问PC1：

从图中可知，内网主机PC1能成功访问外网主机PC2，同样外网主机PC2也能成功访问内网主机PC1。可见成功完成了NAT地址转换。

3. 在路由器上查看和调试NAT信息

（截取你自己的配置界面，并配以简单文字解释重要命令的含义。）

display nat all 命令显示设备上所有的NAT配置信息。

输出信息中：

NAT static information：表示NAT静态地址转换信息，输出表示存在一条NAT静态地址转换信息

single static:表示一对一静态地址转换映射。Local-IP:内网私有地址为192.168.1.1。Global-IP:外网公有地址为202.1.1.10。

NAT static enabled information:表示静态地址转换在giga0/1接口的使能信息。

NAT aging-time value information:表示各个协议的地址转换连接的有效时间信息。

display nat session 命令显示当前的NAT转换表项信息。

输出信息中：

Pro:表示协议类型，对于不区分协议，表示为0。

GlobalAddr:Port：表示地址转换后的外部地址和端口,在此外头转换后的公网地址202.1.1.10。

LocalAddr:Port：表示地址转换前的内部源地址和源端口，在此处为转换后的私网地址192.168.1.1。

TTL:表示 NAT表项的生命周期。

Left:表示NAT表项的剩余存活时间。

display nat statistics 显示nat的地址转换统计信息

debugging nat packet 命令调试NAT报文在H3C-R1路由器的转换过程。

查看NAT调试信息

debugging nat packet：调试NAT报文在H3C-R1路由器的转换过程。

在输出信息中，截取一部分：

可以看到PC1向PC2发送一个ping报文时，由输出显示通过的报文为ICMP报文，报文通过路由器giga0/1接口出时，查找NAT地址表，把源地址192.168.1.2转换成202.1.1.1.11然后继续发送；giga0/1入方向接收到去往202.1.1.11的目的地址时，查找NAT地址表，把目的地址202.1.1.11转换成192.168.1.2后进行后续的路由转发。

所以在NAT地址转换时，私网访问公网则对私网发出的报文的源地址进行转换，对于公网返回的报文的转换，则对返回报文的目的地址做转换。

4. 配置Basic NAT

（截取你自己的配置界面，并配以简单文字解释重要命令的含义。）

实验前先正确配置PC1和PC2的IP地址及网关信息，以及配置路由器的接口地址，在实验1我们已经完成配置。

配置H3C-R1的接口地址：

acl number 2000 创建序列号为2000的ipv4 acl，并进入相应视图。

description nat 描述用于nat

rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255 允许192.168.1.0网段的主机发送tcp报文

nat address-group 1 202.1.1.10 202.1.1.20 定义一个地址池，地址池索引号为1，地址池的开始IP地址为202.1.1.10，地址池的结束IP地址为202.1.1.20。

nat outbound 2000 address-group 1 no-pat 在出接口配置访问控制列表和地址池关联，不使用端口信息，实现NO-PAT功能。

5. 查看Basic NAT输出及调试信息

（截取你自己的配置界面，并配以简单文字解释重要命令的含义。）

首先测试连通性：

可以看到内网主机PC1可以成功访问外网主机PC2

然后我们更改内网主机PC1的IP地址为192.168.1.2测试连通性：

同样成功访问。

使用display查看Basic NAT状态输出

display nat session 显示当前的NAT转换表项信息
	display nat statistics 用来显示NAT统计信息
	display nat bound 用来显示NAT的配置信息。

debugging nat packet 调试NAT报文在H3C-R1路由器的转换过程

6. 配置NAPT

（截取你自己的配置界面，并配以简单文字解释重要命令的含义。）

undo nat outbound 2000 address-group 1 no-pat 解除ACL和地址池的绑定关系。

undo nat address-group 1 202.1.1.10 202.1.1.20 命令删除配置的地址池。

nat outbound 2000 address-group 2 在出接口配置访问控制列表和地址池关联，并使用TCP/UDP端口信息实现多对一地址转换。

7. 查看NAPT输出及调试信息

（截取你自己的配置界面，并配以简单文字解释重要命令的含义。）

测试连通性：

display nat session：显示当前的NAT转换表项信息

display nat statistics：用来显示NAT统计信息

可以看到NAPT能同时映射IP地址和端口号，所以测试连通性时，NAT设备从地址池中选取一个空闲的公网IP地址+端口号建立连接。

8. 配置Easy NAT

（截取你自己的配置界面，并配以简单文字解释重要命令的含义。）

nat outbound 2000 在出接口配置访问控制列表，表示直接使用该接口的IP地址作为转换后的地址，即实现Easy IP功能。

9．查看Easy NAT输出及调试信息

（截取你自己的配置界面，并配以简单文字解释重要命令的含义。）

display nat session：显示当前的NAT转换表项信息

debugging nat packet：显示调试NAT报文信息

10.配置内部服务器

（截取你自己的配置界面，并配以简单文字解释重要命令的含义。）

实验前先正确配置PC1和PC2的IP地址信息以及网关信息,	再完成H3C接口的配置（同实验1实验2）

配置内部服务器：

nat server protocol pro-type global global-address global-port inside local-address local-port:

定义一个内部服务器的映射表，用户可以通过global-address定义的地址和global-port定义的端口来访问地址和端口分别为global-address和global-port的内部服务器。

参数：

protocol pro-type 表示支持的协议类型，这里为icmp

global-address 提供给外部访问的合法IP地址，这里为202.1.1.9

local-address 定义一个内部地址，和前面的端口一一对应，这里为192.168.1.1

local-port 内部服务器提供的服务端口号

11. 查看内部服务器输出及调试信息

（截取你自己的配置界面，并配以简单文字解释重要命令的含义。）

display nat server 显示内部服务器的信息,可以显示内部服务器所在接口，协议类型，外网地址/端口号，内网地址/端口号。

display nat statistics：用来显示地址转换的统计信息

五、实验结果及分析

1.	整个实验过程中遇到什么问题（有截图最好），如何解决的？通过该实验有何收获？

在实验一过程中，一开始我使用的是MER3640路由器，配置命令完全不同，无法识别命令，经过查阅得知命令参考下图：

但是后来我换了MSR2600就和课本命令一样了。

实验二配置NAPT时发现书上命令好像和输出信息不一致：

执行完后后续步骤会报错，最后是通过跳过这两条命令，并进行PC1和PC2之间相互执行ping操作，然后进行display nat session得出正确结果的，并且后面Easy NAT配置也可以正确执行，不会报错。

可能是上面的命令里面已经进行了undo操作，下面再次执行同样的命令就会报错。也可能是书上命令有问题，总之跳过不执行就可以解决。

在这个实验中，我深入了解了网络地址转换（NAT）的不同方式，包括静态NAT，它允许将一个内部IP地址映射到一个外部IP地址，以及动态NAT，它允许动态地分配外部IP地址给内部主机。此外，我还学习了NAPT，它不仅进行地址转换，还进行端口转换，允许多个内部主机共享一个外部IP地址；并对路由器配置更加熟练。